Монитор преобразователей СДВ

Описание программы

Комплект поставки:

- Описание программы MonSDV.doc

- MonSDV.exe

- MovSDV.ini

- ComPL.dll

Главное окно программы представлено на рисунке

Оно содержит элемент выбора номера последовательного порта, регулятор для изменения диапазона адресов поиска подключенных устройств, окно изменения периода опроса устройства. Изменение периода опроса подтвердить нажатием клавиши «Enter».

Открытие меню настроек преобразователя позволяет прочитать (изменить) параметры работы устройства – единицы измерения давления и частоту преобразования.

Вызов пункта меню «Сетевой адрес» позволяет ввести новый адрес устройства (операцию необходимо подтвердить нажатием клавиши «Enter».

Порядок работы

Перечисленные в комплекте поставки файлы  необходимо скопировать в какую-либо директорию и запустить исполняемый файл. Программа при работе не проводит никаких записей в реестр, только создает при необходимости вложенную директорию Data, в которую будут сохраняться результаты измерений.

Работа с программой начинается выбора порта связи, при этом выполняется операция определения интерфейсного адреса подключенного устройства. Если устройство не обнаружено, можно увеличить диапазон поиска перемещением ползунка вправо и повторно выбрать номер порта.

Кнопка «Начать обмен» инициирует цикл обмена с преобразователем, при  этом некоторые элементы управления становятся недоступными и для работы с ними необходимо прекратить обмен.

Кнопки «Очистить результаты» и «Очистить график» для удаления  информации в соответствующих окнах программы.

Для просмотра передаваемых данных в графическом виде выберите «График»

Кнопка «Записать» сохраняет измеренные значения в файле <Дата>.txt.

При выборе опции «специальный режим» преобразователь переходит к постоянной передаче данных. Данные можно принять и сохранить, остальные действия с преобразователем недоступны. Для выхода из этого режима необходимо снять опцию специального режима и выключить питание преобразователя.

Параметры, записанные в файле MonSDV.ini позволяют изменить настройки последовательного порта – значения таймаута порта, скорости обмена, а также формата выходных данных (количество десятичных знаков результата).